道路运输液体危险货物罐式车辆金属常压罐体定期检验记录

检验类别：委托检验                                                      记录编号：B-ZXQC20260001

| 机动车号牌 |  | 粤E54844 |  |  | 检验地点 | 佛山市顺德区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 齐超 |  |  | 联系电话 | 15818787707 |  |  |
| 使用单位 |  | 佛山市鸿盛明运输有限公司 |  |  | 道路运输证号 | 粤交运管佛字440600083613号 |  |  |
| 单位地址 |  | 佛山市三水区芦苞镇工业南路29号之一 |  |  |  |  |  |  |
| 上次罐检合格证编号 |  | — |  |  | 上次罐检有效日期 | — |  |  |
| 总质量（kg） |  | 18000 |  |  | 核定载质量(kg) | 10335 |  |  |
| 制造企业 |  | 湖北同威专用汽车有限公司 |  |  | 制造日期 | 2025年01月 |  |  |
| 设计代码 |  | LGBF |  |  | 产品标准 | GB18564.1-2019 |  |  |
| 产品型号 |  | HTW5187GJYESQ6 |  |  | VIN码 | LXUX2B130R4061755 |  |  |
| 罐体编号 |  | 202501620 |  |  | 罐体容积（m³） | 15.5 |  |  |
| 罐体外形尺寸（mm） |  | 7800×2500×1550 |  |  | 分仓数量 | 1 仓 |  |  |
| 保温层 |  | □有 无 |  |  | 非金属衬里 | □有 无 |  |  |
| 罐体材质 |  | 封头 | Q235B |  | 罐体厚度(mm) | 封头 | 5.75 |  |
|  |  | 筒体 | Q235B |  |  | 筒体 | 5.20 |  |
| 装运介质 (出厂审定) |  | 汽油、柴油。 |  |  |  |  |  |  |
| 适装介质列表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 介质名称（中文） |  |  | UN号 | 类别及项别 | 包装类别 |  | 备注 |
| 1 | —— |  |  | —— | —— | —— |  | —— |
| 2 | —— |  |  | —— | —— | —— |  | —— |
|  | —— |  |  | —— | —— | —— |  | —— |
|  | —— |  |  | —— | —— | —— |  | —— |
|  | —— |  |  | —— | —— | —— |  | —— |
|  | —— |  |  | —— | —— | —— |  | —— |
|  | —— |  |  | —— | —— | —— |  | —— |
|  | —— |  |  | —— | —— | —— |  | —— |
|  | —— |  |  | —— | —— | —— |  | —— |
|  | —— |  |  | —— | —— | —— |  | —— |
|  | —— |  |  | —— | —— | —— |  | —— |
|  | —— |  |  | —— | —— | —— |  | —— |
|  | —— |  |  | —— | —— | —— |  | —— |

| 检验项目 |  |  |  | 检验内容或技术要求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资料审查 | 1 | 出厂资料 |  | 审查包括设计文件、罐体合格证、罐体质量证明书、产品竣工图、罐体出厂检验证书、安全附件质量证明文件等。 | √ |
|  | 2 | 使用资料 |  | 审查车辆注册登记资料、罐体改造或重大维修资料、安全附件校验报告、历次检验报告等，重点查阅上次检验报告中提出的问题是否已解决或者有无防范措施。 | √ |
|  | ★3 | 罐体容积检查 |  | 运输爆炸品、强腐蚀性危险货物罐体容积不得超过20立方米，运输剧毒化学品的罐体容积不得超过10立方米。罐体容积以出厂文件标注为准，公差应不大于3%。 | √ |
|  | ★4 | 最大允许充装量核查 |  | 按装运介质密度核定最大允许充装量应不大于罐车核定载质量的103%。 | √ |
|  | ★5 | 适装介质审定 |  | 介质应与罐体材料相容，介质对应的设计代码不高于罐体设计代码。 | √ |
| 外表面标识、标志和铭牌 | 6 | 罐体表面漆色 |  | 罐体表面油漆色泽鲜明，涂层无剥落、皱皮。 | √ |
|  | 7 | 反光标识 |  | 车辆的后部和两侧应粘贴能标示车辆轮廓的、宽度为150mm±20mm的橙色反光带。 | √ |
|  | 8 | 罐体标志 |  | 罐体两侧后部色带上方喷涂罐体下次检验日期，罐体两侧前部喷涂罐体设计代码，字体颜色为红色。 | √ |
|  | 9 | 罐体铭牌 |  | 罐体或与罐体焊接的支座的右侧应有金属的罐体铭牌。 | √ |
|  | 10 | 危险货物标志牌 |  | 应按GB13392标准要求配备车辆标志牌。 | √ |
| 外观、结构检验 | ★11 | 罐体表面宏观检验 |  | 罐体外表面无明显变形、凹陷、机械损伤和泄漏等，内表面可见区域无腐蚀、凹坑等缺陷，衬里层或防腐涂层无开裂、破损。 | √ |
|  | 12 | 保温层 |  | 保温层无破损、脱落、潮湿。 | — |
|  | ★13 | 罐体截面形状 |  | 装运极度、高度危害介质或GB18564.1-2019附录A中液压试验压力≥0.4MPa的应采用圆形截面；装运其他介质且试验压力＜0.4MPa的应采用圆形、椭圆形或带有一定曲率的凸多边形截面。 | √ |
|  | ★14 | 封头与筒体连接形式、焊缝布置 |  | 金属罐体的封头与筒体的连接必须采用全焊透的对接型式。焊缝布置应避免焊接热影响区重叠，且便于使用中检查。 | √ |
|  | ★15 | 封头、隔仓板形状结构 |  | 封头、隔仓板的形状应为碟形，且不应采用无折边结构。 | √ |
|  | ★16 | 隔仓板、防波板 |  | 隔仓板、防波板与罐体连接牢固。罐体可见区域的隔仓板、防波板无开裂、脱落，防波板、隔仓板与罐体连接焊缝无裂纹。 | √ |
|  | ★17 | 接管、人孔等与罐体的连接焊缝 |  | 罐体上的接管、人孔等与罐体的连接焊缝无裂纹、渗漏、腐蚀。 | √ |
| 附属件检查 | 18 | 扶梯与罐体连接 |  | 扶梯连接应牢固，与罐体等连接部位无掉焊、破损等情况。 | √ |
|  | 19 | 操作平台与护栏、倾覆保护装置 |  | 操作平台应防滑，周围设置可折叠护栏，护栏升起高度至少0.8m，操作平台、护栏无掉焊、破损等情况。罐顶按规定设置倾覆保护装置。 | √ |
|  | ★20 | 罐体与底盘（或行走机构）连接 |  | 车架应力集中的区域应无钻孔或补焊，罐体与底盘的连接结构和紧固装置牢固可靠。 | √ |
|  |  |  |  | 罐体与底盘间缓冲胶垫完好，无错位、老化、残缺等情况，罐体支座及其与垫板、垫板与罐体的连接焊缝无裂纹和异常腐蚀。 | √ |
| 安全附件及仪表检验 | ★21 | 紧急切断 装置 | 外观 | 安装紧急切断装置的法兰应直接焊接在罐体上，紧急切断装置无损伤、松脱、泄漏等现象。 | √ |
|  |  |  | 性能 | 远程控制系统应操作正常、可靠，自始闭起，能在5s内闭止。 | √ |
|  | ★22 | 呼吸阀配置 |  | 设置紧急泄放装置的罐体每一分仓应设置1个呼吸阀，分仓容积大于12m3时，应至少设置2个呼吸阀。 | √ |
|  |  | 呼吸阀检查 |  | 呼吸阀外观良好，无松脱。装运易燃介质应具有阻火功能。 | √ |
|  | ★23 | 紧急泄放装置 |  | 设计代码第四部分为V或者F的罐体每一个分仓顶部，应设置紧急泄放装置，紧急泄放装置外观良好、动作可靠。 | √ |
|  | ★24 | 安全阀、爆破片 |  | 安全阀应校验合格，爆破片在有效期内。 | — |
|  | 25 | 液位计、温度计、压力表 |  | 外观良好，安装牢固、可靠。 | — |
|  | ★26 | 真空减压阀 |  | 应校验合格，易燃介质用真空减压阀应具有阻火功能。 | — |
| 防火和防静电安全检查 | 27 | 灭火器 |  | 应配备不少于2个与载运介质相适应的灭火器。 | √ |
|  | 28 | 发动机排气管 |  | 装运爆炸、易燃类介质时，应采用防火型或在出气口加装排气火花熄灭器，排气管应安装在车身前部。 | √ |
|  | 29 | 蓄电池绝缘保护 |  | 装运易燃、易爆类介质的车辆蓄电池接线端子应设置可靠的绝缘保护措施或用绝缘的蓄电池箱 | √ |
|  | 30 | 导静电接地装置 |  | 车架与到罐体导静电拖地带末端的电阻值＜5Ω。 | √ |
| 管路、阀门、装卸软管及垫圈等检查 | 31 | 装卸阀门检查 |  | 装卸阀门开闭自如，阀门及其密封面应无腐蚀、渗漏。 | √ |
|  | 32 | 阀门材质 |  | 装运爆炸、易燃类介质，应采用不产生火花的铜、铝合金或不锈钢材质阀门。装运剧毒类介质和强腐蚀介质，应采用公称压力不低于1.6Mpa的钢制阀门或其他专用阀门。 | √ |
|  | ★33 | 装卸管路系统设置 |  | 装卸管路系统的设置应符合罐体设计代码第三部分的要求，装卸口用开孔的位置与出厂文件一致。 | √ |
|  | 34 | 阀门箱 |  | 装卸阀门应设置阀门箱或防碰撞护栏等保护装置。 | √ |
|  | 35 | 密封盖或集漏器 |  | 装卸口应设置有密封盖或密封式集漏器。 | √ |
|  | 36 | 管路检查 |  | 材料与介质相容，管路连接不得采用螺纹联接，且无腐蚀、泄漏。 | √ |
|  | 37 | 人孔和注入口的密封垫 |  | 人孔和注入口密封垫圈材质应与装运介质相适应，密封垫圈应密封良好，无松脱、残缺、老化、变形等情况。 | √ |
|  | 38 | 装卸软管 |  | 软管应外观完好，无变形、老化及堵塞等问题，快装接头无锈蚀、异常变形、裂纹等。 | √ |
| 附加检验 | 39 | 入罐内检验（必要时） |  | 外表面大面积凹陷，出现泄漏，罐内可见区域表面腐蚀严重，防波板存在开裂、脱落，衬里层或防腐涂层开裂、破损或检验员认为需要时，应入罐进行全面宏观检验。 | — |
|  | 40 | 耐压或（盛水）验验 |  | 使用单位或检验员认为需要时。 | — |

注：1、检验依据：《交通运输部工业和信息化部公安部市场监管总局关于印发常压液体危险货物罐车治理工作方案的通知》交运发〔2021〕35号；GB18564.1-2019《道路运输液体危险货物罐式车辆 第1部分：金属常压罐体技术要求》。

2、检验项目栏中，无问题或符合要求的检查项目填“√”；有问题或不符合要求的栏填“×”，无此项或无法检验填“—”，★为重点项，

安全附件性能试验

| 呼 吸 阀 | 型号 | C8011 |  | 数量 | 2 | 通气直径 | 40 mm | 试验结果： √合格 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 性能 校验 | 出气阀开启压力6kPa～12kPa |  |  | 进气阀开启压力-2kPa～-4kPa |  |  |  |
|  |  | 重复试验3次 |  |  | 重复试验3次 |  |  |  |
| 紧急 泄放 装置 | 型号 | \ |  | 数量 | 1 | 罐体设计压力 | 0.028 MPa | 试验结果： √合格 不合格 |
|  | 性能 校验 | 动作压力P≥罐体设计压力的1.05倍，且P≥0.02Mpa |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重复试验3次 |  |  |  |  |  |  |
| 安 全 阀 | 型号 | \ |  | 数量 | \ | 整定压力Pk | \ MPa | 试验结果： 合格 不合格 |
|  | 性能 校验 | Pk≤0.5MPa，开启压力Pk±0.015MPa |  |  | Pk≤0.3MPa，密封压力Pk-0.03MPa |  |  |  |
|  |  | 重复试验3次 |  |  | 重复试验3次 |  |  |  |
| 真 空 阀 | 型号 | \ | 数量 |  | \ | 罐体设计压力 | \ MPa | 试验结果： 合格 不合格 |
|  | 性能 校验 | 外压≥0.021MPa，且小于罐体设计压力时开启动作 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重复试验3次 |  |  |  |  |  |  |

罐体壁厚测定记录

| 仪器型号 |  | CTS-30B |  |  |  | 仪器编号 |  |  | B-YQ-探-0071 |  |  |  |  | 仪器精度 |  |  | ±0.01mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 耦合剂 |  | 甘油 |  |  |  | 表面状况 |  |  | 原始表面 |  |  |  |  | 实测点数 |  |  | 20 |  |
| 测厚点部位图： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 封头 （mm） | 1 |  | 5.79 | 17 | 5.75 |  | 筒体（mm） | 5 |  | 5.26 |  | 9 | 5.27 |  | 13 | 5.27 |  | 检测结果： 符合要求 □ 不符合要求 |
|  | 2 |  | 5.82 | 18 | 5.78 |  |  | 6 |  | 5.24 |  | 10 | 5.22 |  | 14 | 5.27 |  |  |
|  | 3 |  | 5.82 | 19 | 5.79 |  |  | 7 |  | 5.26 |  | 11 | 5.24 |  | 15 | 5.25 |  |  |
|  | 4 |  | 5.83 | 20 | 5.82 |  |  | 8 |  | 5.20 |  | 12 | 5.24 |  | 16 | 5.25 |  |  |
| 检验结论 | 符合要求，允许在核定载质量下使用。 基本符合要求，存在问题见“检验问题记录及处理意见”。 不符合要求，立即停用或在限定期限内整改合格后使用。 下次检验日期： 2027年 01月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次检验问题记录及处理意见： 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验： 2026年01月06日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校核： 2026年01月06日 |  |  |  |  |  |  |  |